załącznik nr 3 do SWZO (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Aparat EKG- mobilny

Producent*  ………………………………………………………

Model urządzenia*………………………………………………

Kraj pochodzenia* …………………………………………

| Opis Parametru |  | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG mobilny, fabrycznie nowy, wyprodukowany min. 2025r. Nazwa …................................................ typ .................…………………..…….. Producent.............................................. | Tak/podać |  |
|  | - Ekran dotykowy: LCD IPS 10,1” | Tak/ podać |  |
|  | - Rozdzielczość ekranu: min. 1280x800px | Tak |  |
|  | - Pamięć wewnętrzna: 100 000 badań | Tak |  |
|  | - Wydruk na papierze termicznym do wyboru: rolka 210mm, rolka 112mm lub składanka A4 | Tak |  |
|  | - Wirtualnie wyświetlana klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
|  | - Praca w trybie ręcznym i automatycznym | Tak |  |
|  | - Pełna detekcja kardiostymulatorów | Tak |  |
|  | - Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
|  | - Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej poprzez USB | Tak |  |
|  | - Możliwość wydruku badania na dowolnej drukarce sieciowej Wi-Fi | Tak |  |
|  | - Tryb „uśpienia” celem oszczędzania baterii | Tak |  |
|  | - Wbudowany moduł automatycznego zamawiania akcesoriów | Tak |  |
|  | - Możliwość synchronizacji wielu aparatów | Tak |  |
|  | - Moduł zdalnego serwisu, tzw. asystent online (diagnostyka aparatu i wsparcia techniczne na odległość przez internet) | Tak |  |
|  | - Bezprzewodowy moduł transmisji szyfrowanej zapisu EKG do elektrokardiografu | Tak |  |
|  | - Szyfrowanie danych przechowywanych w aparacie | Tak |  |
|  | - Dedykowany do pracy z pacjentami o wysokim stopniu niepełnosprawności (disabled ready) | Tak |  |
|  | - Możliwość podpięcia bezprzewodowej myszki i klawiatury | Tak |  |
|  | - Opcja klonowania ekranu za pomocą portu HDMI | Tak |  |
|  | - Częstotliwość próbkowania: do 40 000 Hz | Tak |  |
|  | - Eksport / Import badań: HL7, DICOM, Cloud, PDF, XML, SCP | Tak |  |
|  | - Interfejs: WI-FI/LAN, BLUETOOTH, HDMI FULL HD, USBx3, KARTA SD, drukarki sieciowe | Tak |  |
|  | - Czas pracy na baterii: do 8h | Tak |  |
|  | - Wymiary: ok .343 x 295 x 170 mm | Tak/podać |  |
|  | - Waga: max 3,2 kg z baterią | Tak |  |
|  | - Blokada ekranu dotykowego bez konieczności wyłączenia aparatu celem dezynfekcji urządzenia. | Tak |  |
|  | - Możliwość podłączenia modułu do pomiaru SpO2 | Tak |  |
|  | Data produkcji urządzenia: | Podać |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 m-cy – max 48 m-cy | TAK/PODAĆ |  |
|  | Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu. | TAK |  |
|  | Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Punkty serwisowe na terenie Polski | MIN. 1/ PODAĆ |  |
|  | Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim. | TAK |  |
|  | 1. Deklaracja Zgodności, 2. WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, 3. Folder, ulotka z zaznaczonymi wymaganymi parametrami technicznymi | TAK/ dołączyć |  |

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowanie parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).